荣德光学编码器选型指南

- 增量型编码器

- 1、特点：多用于长度、速度、角度、深度等传感。机械上可分为孔型和轴型。轴型编码器优势在于有更高的耐用性和更高的IP等级。孔型编码器优势在于安装方便、同轴度高等。能适应自动化控制、纺织机械、水利闸门、钢材加工、电梯、起重机械等控制场合。

- 实心轴编码器

| - 型号 | - 外径/轴径 | - 分辨率 | - 工作电压 | - 输出接口 | - 信号输出 | - 转速 | - 防护等级 | - 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - RCC25S | - 25/4 | - 20-1200 | - DC5V/8-26V | - C、E | - A、B、Z | - 6000 | - IP64 | - -20-+85℃ |
| - RCC30S | - 30/4 | - 36-1200 | - DC5V/8-26V | - C、E、L、F | - ABZ/A-AB-BZ-Z | - 6000 | - IP64 | - -20-+85℃ |
| - RCC38S | - 38/6 | - 30-500 | - DC5V/8-26V | - C、E、L、F | - ABZ/A-AB-BZ-Z | - 6000 | - IP64 | - -20-+85℃ |
| - DCC50S | - 50/8 | - 100-6000 | - DC5V/8-26V | - C、E、L、F | - ABZ/A-AB-BZ-Z | - 6000 | - IP65 | - -20-+85℃ |
| - DTC58S10A | - 58/10 | - 100-6000 | - DC5V/8-26V | - C、E、L、F | - ABZ/A-AB-BZ-Z | - 6000 | - IP65 | - -20-+85℃ |
| - DCC58.1S | - 58/5-10 | - 100-6000 | - DC5V/8-26V | - C、E、L、F | - ABZ/A-AB-BZ-Z | - 6000 | - IP65 | - -20-+85℃ |
| - RCC58.2S | - 58/6-10 | - 100-6000 | - DC5V/8-26V | - C、E、L、F | - ABZ/A-AB-BZ-Z | - 6000 | - IP64 | - -20-+85℃ |
| - RTC66S15 | - 66/15 | - 100-6000 | - DC5V/8-26V | - C、E、L、F | - ABZ/A-AB-BZ-Z | - 6000 | - IP65 | - -20-+85℃ |

- 半/全空心轴编码器

| - 型号 | - 外径/轴径 | - 分辨率 |  | - 工作电压 | - 输出接口 | - 信号输出 |  | - 转速 |  | - 防护等级 | - 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - DCC387H/T | - 38/6.8 |  | - 30-5000 | - DC5V/8-26V | - C、E、L、F |  | - ABZ/A-AB-BZ-Z |  | - 6000 | - IP54 | - -20-+85℃ |
| - RCC50H/T | - 50/6-12 |  | - 30-5000 | - DC5V/8-26V | - C、E、L、F |  | - ABZ/A-AB-BZ-Z |  | - 6000 | - IP54 | - -20-+85℃ |
| - RCC58H/T | - 58/6-15 |  | - 30-5000 | - DC5V/8-26V | - C、E、L、F |  | - ABZ/A-AB-BZ-Z |  | - 6000 | - IP54 | - -20-+85℃ |

- 全空心轴编码器

| - 型号 | - 外径/轴径 | - 分辨率 | - 工作电压 | - 输出接口 | - 信号输出 | - 转速 | - 防护等级 | - 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - REC80B | - 80/18-30 | - 100-5000 | - DC5V/8-26V | - C、E、L、F | - ABZ/A-AB-BZ-Z | - 6000 | - IP52 | - -20-+85℃ |
| - REC100B30 | - 100/20-30 | - 100-5000 | - DC5V/8-26V | - C、E、L、F | - ABZ/A-AB-BZ-Z | - 6000 | - IP52 | - -20-+85℃ |
| - REC100B45 | - 100/30-50 | - 100-5000 | - DC5V/8-26V | - C、E、L、F | - ABZ/A-AB-BZ-Z | - 6000 | - IP52 | - -20-+85℃ |

- 无磁编码器可定制，详情资料请参阅网站或拨打0431-85256891