通用编码器检验标准Q/CRD01-2013 脉冲数: 20,25,30,40,50,60,90,100,120,125,150,168,200,240,250,300,320,360,384,400,500,512,600,720,800,900,1000, 1024,1080,1200,1250,1270,1500,1600,1800,2000,2048,2160,2400,2500,3000,3125,3600,4000,4096,5000. ■ 用途及特点: - 广泛用于自动控制，自动测量，遥控，计算技术以及在数控机床上作角度和纵、横坐标的测量等。 - 坚固，可靠性高，寿命长，耐环境性强。 - 输出波形与信号位置精度： ■ 机械参数： 允许最大 机械转数; 启动力矩 (25℃); 轴最大负载; 转动惯量; 允许 角加速度. 径向; 轴向. 6000r/min; 5×10-2N.m; 50N; 50N; 1.3×10-5N.m.s2; 10000 rad/s2. ■ 环境参数： 性能代号; 使用 温度; 贮存 温度; 耐振动; 耐冲击; 构造; 重量. 05E,05C,12E,12C,12F, 15E,15C,15F,24E,24C,24F; －10～＋60℃; －30～＋70℃; 50m/S2(10~200Hz，x、y、z三方向各２小时); 980m/S2(x、y、z三个方向各2次); 防尘; 0.65kg(电缆除外). 05P,05D; 0～＋60℃. ■ 输出电路： ■ 接线表： 线色 输出方式; 白; 黑; 红; 绿; 黄; 粉; 蓝; 橙; 屏蔽. E，C，F; Vcc; OV; A; B; Z; Nc; Nc; Nc; 机壳. D，P，L; Vcc; OV; A; B; Z; _ A; _ B; _ Z; 机壳.